无人机地面站系统

交互界面设计说明书

课程：面向对象课程设计（25-26-01 学期）

选题：第 33 题《无人机地面站系统》

技术栈：HTML5 + CSS3 + JavaScript + 高德地图 API

配套交付物：交互界面原型.html（高保真可交互原型）

SkyLink 天链 · 地面控制站 v2.1

第一章 设计概述

1.1 设计目标

本说明书为无人机地面站系统（GCS）的交互界面设计文档。界面采用 HTML5 + CSS3 + JavaScript 前端技术栈，集成高德地图 API（AMap JS SDK 2.0）实现真实地图渲染，以单窗口四工作区架构实现无人机实时监控、任务规划、数据管理与算法分析四大核心功能。界面支持两种运行模式（E1 实机模式、手机辅助模式），通过模式切换动态调整功能可用性，并以数据来源标识系统区分不同数据来源，确保界面可信度。系统集成了空域数据管理模块（AirspaceService），支持禁飞区/限飞区/临时限制区的导入、可视化与任务校验，实现航路规划与空域合规的闭环检查。

界面要求清晰可读、美观、简单易懂、符合用户操作习惯，同时满足课程设计任务书全部功能需求。

1.2 设计原则

· 单窗口四工作区：放弃多页面跳转，采用顶部 Tab 切换四个工作区（任务与监控 / 数据与日志 / 系统设置 / 算法分析），降低页面切换认知成本。

· 运行模式切换：支持 E1 实机模式、手机辅助模式两种运行模式，不同模式下功能可用性与数据来源不同，通过能力门控机制控制。

· 数据来源透明：所有关键数据点附带来源标识（[E1] 飞控 / [手机] / [系统] 计算 / [API]），避免将模拟数据误认为真实数据。

· 安全优先：实机控制功能（上传至 E1、开始自动任务、解锁/上锁）默认禁用，需满足模式、连接、电量、通信等多重安全检查后方可启用。

· 空域合规：独立于离线底图瓦片，设计空域数据管理模块，支持区域矢量数据包导入、四项任务校验（航点/航段/高度/时段），结果以通过/警告/阻断/未知四级状态呈现。

· 深色科技风：以 #0D1117 为基底背景，#3B82F6 为主色，JetBrains Mono 等宽字体显示数值，支持深色/浅色主题切换。

· 真实地图集成：使用高德地图 JS API 渲染地图，支持 2D/3D 视图、卫星影像、缩放平移、比例尺与导航控件。

1.3 设计依据

| 来源 | 需求内容 |
| --- | --- |
| 任务书 R1.1 | XML 任务文件导入导出（无人机参数 / 航点 / 日志） |
| 任务书 R1.2 | 航点手动编辑（新增 / 修改 / 删除） |
| 任务书 R2.1-R2.3 | 状态面板、地图显示区、传感器数据图表 |
| 任务书 R3.1-R3.2 | 地图点击加航点、飞行模式 / 优先级、路径预览、冲突检测 |
| 任务书 R4.1-R4.2 | 通信参数配置、采样间隔 1-10 秒、日志备份 / 恢复 / 筛选 |
| 任务书 R5.1-R5.2 | 贪婪路径优化（禁第三方库）、线性回归电池预测 |
| 任务书 R6.1-R6.2 | 界面布局规范、CSS 主题、低电量红色预警 |
| 扩展需求 | E1 飞控连接与遥测、手机伴随定位、安全测试模式、数据来源标识 |
| 扩展需求 | 空域数据管理（AirspaceService）、禁飞区/限飞区可视化、四项空域校验 |

第二章 整体布局设计

2.1 顶部导航栏

全屏顶部固定 40px 高导航栏，从左到右依次为：

· 品牌标识「SkyLink 天链」：带六边形 SVG 图标，主色 #3B82F6。

· 菜单栏：文件（导入 / 导出 XML、导出 / 导入 CSV）、任务（新增 / 清空航点、路径预览 / 优化 / 冲突检测、空域校验、上传至 E1 / 开始自动任务）、视图（切换工作区、切换主题）、系统设置、帮助（关于、快捷键）。

· 运行模式切换器：两按钮组（E1 实机 / 手机辅助），当前模式高亮显示。

· 连接状态指示灯、系统时钟、主题切换按钮。

2.2 四工作区架构

| 工作区 | 核心职责 |
| --- | --- |
| 任务与监控 | 默认工作区。左侧 280px 控制面板 + 右侧高德地图全屏 + 底部状态栏。含空域校验按钮与空域状态显示。 |
| 数据与日志 | 传感器曲线（Canvas 实时波形）+ 飞行日志（CSV 导入导出 + 筛选 + 轨迹回放）。 |
| 系统设置 | 运行模式、E1 飞控连接、手机伴随定位、串口通信、数据采样、地图与显示、空域数据管理、无人机参数。 |
| 算法分析 | 路径优化分析（贪婪最近邻）+ 续航预测（线性回归 + Open-Meteo 风速 API）。 |

2.3 整体框架线框图

+============================================================================+

| SkyLink 天链  文件 任务 视图 设置 帮助  [E1实机][手机]  连接  时钟 主题 | <- 导航栏 40px

+============================================================================+

| [任务与监控]  [数据与日志]  [系统设置]  [算法分析]                      | <- 工作区Tab 36px

+============================================================================+

| | 安全测试横幅（仅 E1 模式可见）                                          |

| +------------------+----------------------------------------------+ |

| |  E1 飞控状态     |          高德地图（3D 视图）                  |

| |  手机伴随定位    |     无人机标记 + 航点 + 航迹线                |

| |  无人机状态网格  |     禁飞区(红) / 限飞区(黄) / 临时区(紫)       |

| |  航点列表        |     用户围栏(蓝) / 航段穿越高亮(红粗线)        |

| |  任务操作        |     地理围栏圆 + 跟随/轨迹 + 空域图层开关      |

| |  控制测试面板    |     传感器入口 · 数据源抽屉                    |

| +------------------+----------------------------------------------+ |

| 串口 COM3 | 波特率 115200 | 采样 1s | LAT | LON | 缩放 | GPS | 航点  | <- 状态栏 28px

+============================================================================+

第三章 各工作区详细设计

3.1 任务与监控工作区

左侧控制面板（280px）

控制面板自上而下分为五个区块：E1 飞控状态区、手机伴随定位区、无人机状态网格、航点列表、任务操作区。

E1 飞控状态区（仅 E1 实机模式可见）

· 连接横幅：在线（绿色）/ 离线（红色）

· IP 地址、UDP 端口、通信延迟（ms）

· 解锁状态、油门百分比、控制来源

· 心跳频率（bpm）、链路质量（% > 70 绿 / > 40 橙 / 否则红）

手机伴随定位区（手机辅助 / E1 模式可见）

· 连接横幅、GPS 定位（已接入 / 未接入）、定位精度（m）

· 当前位置（纬度, 经度）、罗盘、气压计、最后更新时间

无人机状态网格

2 列 8 行网格，每个单元格显示一项遥测数据，数值后附来源标识（[E1]/[手机]/[系统]），涵盖飞行模式、纬度、经度、高度、地速、航向、横滚、俯仰、偏航、电量、电压、信号、卫星、HDOP、解锁状态。

航点列表

· 每条航点包含序号圆标、经纬度坐标、高度/速度/动作标签/距前点距离、删除按钮。

· 选中项：左侧主色边框 + 悬停背景。列表标题栏显示上传状态和航点计数。

任务操作区

提供任务管理功能按钮，分为常规操作、空域校验和能力门控操作三组：

· 导入 XML、导出 XML、新增航点、删除航点

· 路径预览：航点序列动画预览（R3.2）

· 冲突检测：航点间距 < 50m 红色提示（R3.2）

· 空域校验：调用 AirspaceService.validateMission()，执行四项空域合规检查

· 路径优化（贪婪最近邻，R5.1）

· 上传至 E1（门控）：需 E1 模式 + E1 已连接，默认禁用

· 开始自动任务（门控）：需 E1 模式 + 已解锁 + 已上传 + GPS 已接入

· 控制测试面板（仅 E1 模式）：解锁 / 急停上锁 / 手动模式 / 自稳模式

任务统计栏显示总航程、预计耗时、冲突检测结果、空域校验状态（通过/警告/阻断/未知/未校验）。空域校验状态附 [系统] 来源标识，结果为非通过时展开详细描述行。

中央地图区

使用高德地图 JS API 2.0 渲染，支持 3D 视图、缩放平移、比例尺与导航控件。地图上叠加以下元素：

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| 无人机标记 | 红色菱形 SVG，随航向旋转，上方显示高度标签 |
| 航迹线 | 蓝色实线 Polyline，跟随无人机实时绘制 |
| 航点标记 | 蓝色 / 绿色（Home）圆形 SVG，带序号数字，可拖拽 |
| 航点路径线 | 蓝色虚线 Polyline，连接所有航点 |
| 地理围栏 | 橙色虚线圆形，半径 500m，越界检测 |
| 空域图层 | 禁飞区（红色半透明实线）、限飞区（黄色半透明虚线）、临时限制区（紫色半透明虚线）、用户自定义围栏（蓝色半透明实线），点击区域弹出 InfoWindow 显示名称/类型/高度限制/时段 |
| 航段穿越高亮 | 空域校验发现航段穿超禁飞区时，对应航段以红色粗实线高亮显示 |
| 地图控制条 | 跟随 / 自由按钮、轨迹 / 轨迹关按钮 |
| 地图工具栏 | 数据源抽屉开关、适配视图、切换底图（矢量/卫星）、空域图层开关（盾牌图标，默认激活） |
| 传感器入口 | 底部右侧三个浮层卡片：温度 / 湿度 / 气压 |
| 数据源抽屉 | E1 / 手机 / 系统 / 模拟四源在线状态卡片 |

底部状态栏（28px）

串口号、波特率、采样间隔、最后更新时间、纬度/经度、缩放级别、航点进度、GPS 状态 + HDOP。

安全测试横幅（仅 E1 模式）

E1 实机模式下显示橙色安全测试横幅，提示「安全测试模式 · 仅限无桨 / 架台测试 · 实机控制默认只读」。进入控制测试需通过三重安全检查（电量 > 20%、链路质量 > 40%、姿态偏角 < 30°）+ 确认对话框。

3.2 数据与日志工作区

顶部为两个 Tab（传感器曲线 / 飞行日志），切换不同视图。

传感器曲线视图

· Canvas 实时波形，9 通道按分组（姿态/飞行/电池/环境）自适应分车道绘制。

· 时间窗口：5s / 10s / 30s / 60s 可切换；操作：暂停/继续、清空、导出 CSV。

· 右侧通道侧边栏：按分组列示，点击启用/禁用通道，色点标识通道颜色。

· 采样频率：200ms（5Hz），数据缓冲上限 6000 点。

飞行日志视图

· 左侧日志列表 + 右侧轨迹回放地图 + 统计栏。

· 筛选：日期选择器 + 型号下拉（R4.2）；导入导出 CSV（R4.2）。

· 轨迹回放：高德地图显示飞行轨迹 Polyline + 起止标记 + 动画播放。

3.3 系统设置工作区

采用垂直滚动布局，最大宽度 600px，分为八个设置区块：

运行模式

· 当前模式下拉：E1 实机模式 / 手机辅助模式

E1 飞控连接

· E1 IP 地址（默认 192.168.4.1）、UDP 端口（默认 14550）、心跳超时（默认 3000ms）

手机伴随定位

· 手机 GPS（启用/禁用）、手机罗盘、手机气压计（默认禁用）

串口通信

· 串口号、波特率、MAVLink 传输频率

数据采样

· 数据采样间隔：滑块控件，范围 1-10 秒（R4.1）

地图与显示

· 地图缩放级别（14/16/18）、界面主题（深色/浅色）

空域数据管理

独立于离线底图瓦片，管理区域空域限制矢量数据包。界面包含以下控件：

| 控件 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据源类型 | 下拉选择：本地 GeoJSON / 本地 JSON |
| 导入数据包 | 文件选择器，支持 .geojson / .json 格式，解析 FeatureCollection 或直接 JSON 格式 |
| 图层开关 | 四个可切换标签：禁飞区（红点）/ 限飞区（黄点）/ 临时限制区（紫点）/ 用户自定义围栏（蓝点），点击切换显隐 |
| 已导入数据包列表 | 卡片式展示每个数据包：名称、覆盖范围（省/市/区域）、数据版本、更新时间、有效期（超过有效期黄色标注「已过期」）、区域数量、删除按钮 |
| 加载示例空域 | 一键加载南京仙林空域数据包（含禁飞区/限飞区/临时区/自定义围栏各一） |
| 清空全部 | 清空所有已导入空域数据包 |
| 免责声明 | 虚线边框提示框：空域分析结果仅供辅助参考，起飞前仍需通过官方实时渠道确认。依据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》。 |

无人机参数（扩展）

· 无人机型号、最大航程、传感器类型（IMU/COMPASS/BARO/GPS）

3.4 算法分析工作区

双列网格布局，包含两张分析卡片：

路径优化分析卡片

· 贪婪算法最近邻，对比原始/优化路径距离，显示航点数量、航程变化、优化率。

续航预测卡片

· 线性回归模型，输入飞行距离/载重/风速（Open-Meteo API），输出预测续航/预计耗电。附 [API] 来源标识。

第四章 交互流程设计

4.1 运行模式切换与能力门控流程

选择运行模式 -> applyModeGating() 动态调整 E1 区/手机区/安全横幅/控制面板显隐 -> 更新数据来源标识 -> 更新门控按钮状态 -> 更新数据源抽屉。

· E1 模式：门控按钮根据 E1 连接/解锁/上传/GPS 状态启用

· 手机模式：E1 区 + 手机区均可见

4.2 任务规划与路径优化流程

进入任务与监控 -> 地图点击添加航点 -> 冲突检测（间距 < 50m 标红）-> 路径预览（动画）-> 空域校验（四项检查）-> 一键优化（贪婪最近邻）-> 续航预测 -> 上传至 E1 / 保存 XML。

4.3 空域数据管理与校验流程

空域数据管理与校验是独立于离线底图瓦片的模块，封装为 AirspaceService，与 PathOptimizer、CommunicationService 同级。

流程如下：

1. 在系统设置 > 空域数据管理中导入 GeoJSON / JSON 数据包，或点击「加载示例空域」

2. 系统解析数据包，提取禁飞区/限飞区/临时限制区/自定义围栏多边形

3. 数据包信息（覆盖范围、版本、更新时间、有效期）显示在已导入列表中

4. 图层开关可切换各类型空域区域的显隐

5. 地图工具栏空域图层按钮（盾牌图标）可快速切换地图上空域叠加层的显隐

6. 在任务操作区点击「空域校验」按钮，执行四项检查：

| 检查项 | 算法 | 结果状态 |
| --- | --- | --- |
| 航点是否落入禁飞区 | Point-in-Polygon 射线法 | 命中则阻断 |
| 连线路径是否穿越禁飞区 | 线段-多边形交叉检测 | 穿越则阻断，对应航段红色高亮 |
| 规划高度是否超过区域高度限制 | 航点高度 vs 区域 maxAlt | 超限则警告 |
| 任务时间是否落在临时限制的有效时段 | 当前时间 vs timeStart/timeEnd | 冲突则警告 |

7. 校验完成后，任务统计栏显示空域校验状态，四种可能结果：

| 状态 | 颜色 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 通过 | 绿色 | 未发现空域冲突，所有航点/航段/高度/时段均合规 |
| 警告 | 橙色 | 空域数据已过期，或高度超限，或临时限制时段冲突 |
| 阻断 | 红色 | 航点落入禁飞区或航段穿越禁飞区，禁止执行任务 |
| 未知 | 灰色 | 部分航点不在已下载空域数据范围内，无法判定 |

8. 若结果为阻断，地图上对应穿越航段以红色粗实线高亮显示

9. 免责声明：空域分析结果仅供辅助参考，起飞前仍需通过官方实时渠道确认

4.4 安全测试与实机控制流程

E1 实机模式 -> 安全测试横幅显示 -> 实机控制默认只读 -> 点击「进入控制测试」-> 三重安全检查（电量 > 20% / 链路 > 40% / 姿态 < 30 度）-> 确认对话框 -> 控制测试激活 -> 解锁（二次确认）-> 开始自动任务（需 E1 + 已解锁 + 已上传 + GPS）。

4.5 数据管理流程

数据与日志工作区提供传感器曲线（Canvas 实时绘制）和飞行日志（列表 + CSV 导入导出 + 日期/型号筛选 + 轨迹回放）两种视图。任务文件支持 XML 导入导出。

4.6 异常处理交互

| 异常场景 | 触发位置 | 界面交互 |
| --- | --- | --- |
| 连接失败 / 中断 | 飞控通信层 | 导航栏连接指示灯变红 + Toast 提示 |
| 任务文件格式错误 | XML 读入校验 | Toast 提示具体原因，内存中原任务不受影响 |
| 航点坐标过近 | 冲突检测 | 统计区显示红色提示 |
| 航点数不足优化 | 路径优化 | Toast 提示「至少需要 3 个航点」 |
| 低电量 | 遥测电池 < 阈值 | 数值颜色变化（20%红/40%橙/正常绿） |
| GPS 精度下降 | HDOP > 2.5 持续 5s | Toast 警告 |
| 地理围栏越界 | 位置检测 | Toast 警告 |
| 高度超限 | 高度 > 120m | Toast 警告 |
| 空域数据已过期 | AirspaceService.checkExpiry | 空域状态显示黄色「警告」+ Toast 提示过期包名 |
| 航点落入禁飞区 | AirspaceService.validateMission | 空域状态显示红色「阻断」+ Toast 详细提示 |
| 航段穿越禁飞区 | AirspaceService.validateMission | 空域状态「阻断」+ 地图对应航段红色高亮 |
| 空域数据解析失败 | AirspaceService.importFromFile | Toast 提示「解析失败」+ 错误原因 |
| 未导入空域数据 | AirspaceService.validateMission | 空域状态灰色「未知」+ Toast 提示未导入 |
| 地图加载失败 | 高德 API 初始化 | 地图区域显示红色错误信息 + 排查建议 |
| 风速获取失败 | Open-Meteo API | 提示手动输入，附 [手动] 标识 |

第五章 视觉规范

5.1 色彩规范

采用 CSS 自定义属性（Design Token）系统，支持深色/浅色双主题。主色 #3B82F6，基底背景 #0D1117（深色）/ #F3F3F3（浅色）。

5.2 数据来源标识系统

| 标识 | 颜色 | 含义 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| [E1] | 蓝色 #3B82F6 | E1 飞控遥测数据 | 姿态、电压、电量、信号等飞控直接数据 |
| [手机] | 绿色 #22C55E | 手机传感器数据 | GPS 定位、罗盘、气压计 |
| [系统] | 紫色 #A78BFA | 系统计算数据 | 航程、优化结果、预测值、空域校验结果 |
| [API] | 橙色 #F59E0B | 外部 API 数据 | Open-Meteo 实时风速 |

5.3 空域图层色彩规范

| 图层类型 | 填充色 | 填充透明度 | 边框色 | 边框样式 | 边框粗细 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁飞区 | #EF4444 (红) | 0.2 | #EF4444 | 实线 (solid) | 2px |
| 限飞区 | #F59E0B (黄) | 0.1 | #F59E0B | 虚线 (dashed) | 1.5px |
| 临时限制区 | #A78BFA (紫) | 0.12 | #A78BFA | 虚线 (dashed) | 1.5px |
| 用户自定义围栏 | #3B82F6 (蓝) | 0.08 | #3B82F6 | 实线 (solid) | 1.5px |
| 航段穿越高亮 | 无填充 | — | #EF4444 | 实线 (solid) | 4px |

空域状态标签色彩：通过=绿色背景/绿色文字，警告=橙色背景/橙色文字，阻断=红色背景/红色文字，未知/未校验=灰色背景/灰色文字。

5.4 字体与排版

· 正文：无衬线字体，基础字号 11px，行高 1.5。

· 数值：等宽字体 JetBrains Mono，tabular-nums，保证跳动时不抖动。

· 圆角：卡片 4-6px，按钮 4px，指示灯 50%。

· 阴影：浮层 box-shadow 0 4px 12px #00000040。

5.5 状态色与预警机制

绿=正常/已连接/ARMED；橙=警告/弱信号/E1模式；红=故障/低电量/冲突/阻断；灰=离线/未知/禁用。电池电量三级预警（20%红/40%橙/正常绿），电压预警（<10.5V红/<11.1V橙），链路质量预警（>70%绿/>40%橙/否则红）。

5.6 主题切换

支持深色/浅色双主题，通过 CSS [data-theme] 属性切换。主题偏好存储于 localStorage，切换时同步更新地图样式。

第六章 需求追溯表

下表逐条验证界面设计对任务书需求的覆盖：

| 需求编号 | 需求内容 | 界面落点 |
| --- | --- | --- |
| R1.1 | XML 任务文件导入导出 | 文件菜单 + 任务操作区 |
| R1.2 | 航点手动编辑 | 地图点击新增 + 航点列表 + 拖拽调整 + 删除 |
| R2.1 | 状态面板 | 左侧无人机状态网格（16 字段）+ 底部状态栏 |
| R2.2 | 地图显示区 | 任务与监控工作区高德地图 + 无人机标记 + 航迹线 |
| R2.3 | 传感器数据图表 | 数据与日志工作区传感器曲线 + 地图传感器入口 |
| R3.1 | 地图点击加航点 | 地图点击新增 + 航点元信息 |
| R3.2 | 航点序列预览、冲突检测 | 路径预览动画 + 冲突检测（间距 < 50m） |
| R4.1 | 通信参数 / 采样间隔 | 系统设置：串口 / 波特率 / 传输频率 / 采样滑块 |
| R4.2 | 日志备份恢复 / 筛选 | 飞行日志：CSV 导入导出 + 日期/型号筛选 |
| R5.1 | 贪婪最短路径优化 | 任务操作 + 算法分析：贪婪最近邻 |
| R5.2 | 线性回归电池预测 | 算法分析：续航预测 |
| R6.1 | 界面布局规范 | 顶部导航栏 + 四工作区 + 左侧面板 + 底部状态栏 |
| R6.2 | CSS 主题 + 低电量预警 | 深色/浅色双主题 + 电池三级预警 |
| 扩展 | E1 飞控连接与遥测 | E1 飞控状态区 + 连接横幅 |
| 扩展 | 手机伴随定位 | 手机伴随定位区 + GPS/罗盘/气压计 |
| 扩展 | 安全测试模式 | 安全横幅 + 三重安全检查 + 控制测试面板 |
| 扩展 | 数据来源标识 | src-tag 系统 + 数据源抽屉 |
| 扩展 | 能力门控 | 上传至 E1 / 开始自动任务按钮条件启用 |
| 扩展 | 地理围栏 | 地图围栏圆 + 越界检测告警 |
| 扩展 | 实时风速 API | Open-Meteo API，附 [API] 标识 |
| 扩展 | 空域数据管理 | AirspaceService：数据包导入/图层开关/四项校验/可视化 |
| 扩展 | 空域可视化 | 禁飞区(红)/限飞区(黄)/临时区(紫)/自定义围栏(蓝)/航段穿越高亮(红粗线) |
| 扩展 | 空域校验四项检查 | 航点落入禁飞区 / 航段穿越禁飞区 / 高度超限 / 时段冲突 |
| 扩展 | 空域校验状态 | 通过(绿)/警告(橙)/阻断(红)/未知(灰) 四级状态 |
| 扩展 | 空域免责声明 | 设置页虚线提示框 + 法规依据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 |

结论：本界面设计完整覆盖任务书 R1-R6 全部条款，并扩展实现了 E1 飞控连接、手机伴随定位、安全测试模式、数据来源标识、能力门控、地理围栏、实时风速 API、空域数据管理（AirspaceService）等功能。空域数据管理模块独立于离线底图瓦片，支持区域矢量数据包导入、四项空域校验与可视化，使冲突检测从航点距离/航程超限扩展到空域合规层面。系统在界面明确标注空域分析仅供辅助参考，起飞前仍需通过官方实时渠道确认。